Obec Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72 IČ: 00241652

Dokumenty výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem I. etapa

Část 3 Technická část

Do části 2.  nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6)  uchazeč vloží níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není nutné vkládat dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1), případně tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické specifikaci / část 3., DVŘ - technická část /, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU „ Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem“

Název stavby:

Sportovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Předmět plnění zakázky:

Předmětem díla je výstavba zpevněné plochy na víceúčelové sportoviště o rozměrech 21x11,4 m zakončená zámkovou dlažbou o tloušťce 4cm,

• zřízení zábrany z dřevěných mantinelů (výdřevy) a sítí celkové výšky 4m po obvodě

sportovní plochy zavěšených na zinkované ocelové sloupky

• odvodnění sportovní plochy do propustného podloží, zemní pláň bude ve sklonu 1%,

v příčném směru hřiště stejně jako sběrné vsakovací rýhy s drenážemi DN 125 v podloží

plochy hřiště a vsakovací rýha s drenáží DN 160 v 0.5% spádu se zaústěním do

bezpečnostní vsakovací jámy o objemu 6 m3 (předimenzováno z důvodu přívalového deště)

Kapacitní údaje:

plocha hřiště rozměr sportovní plochy 11,4x21m…………….240 m2

Zábrana proti odskoku míčů hřiště výška 4 m ze všech stran, sloupky z žárově zinkovaných

ocelových konstrukčních trubek 76/3, v místech 2 ks streetballových košů 102/3, do výšky

cca 1m budou provedeny dřevěné mantinely.

Upozornění objednatele: Umělý povrch hřiště není součástí této I. etapy stavby, bude řešen v druhé etapě samostatnou dodávkou

Účel užívání stavby:

V ploše pozemku č. parcely 305/7 je navrženo multifunkční hřiště. Obvod hřiště s moderním

umělým sportovním povrchem bude lemován zahradním obrubníkem. Po obvodě víceúčelového hřiště je navržena zábrana s mantinely a se sítěmi, osazenými na ocelových

pozinkovaných sloupcích. Výška zábrany je navržena 4m z důvodu zabránění odskoku míčů. Toto řešení se jeví jako méně rušící a úsporné, oproti rámovým konstrukcím oplocení.

Při jihozápadní straně hřiště je navržena dvoukřídlá vstupní branka, která umožní jednak přístup pro sportovce a také případný přístup udržovací techniky. Okolní pozemek v těsném sousedství hřiště bude uveden do původního stavu, bude provedena obnova trávníku a.t.p..

Sloupky oplocení – zábran proti odskoku míčů výšky 4 m, budou žárově zinkovány. Výplň mezi sloupky bude provedena do výšky 1m dřevěnými výplněmi – mantinely a nad těmito dále sítěmi odolnými proti UV záření. Hřiště je umístěno tak, že zohledňuje možnost přístupu k budoucímu sportovišti a možný další rozvoj o workoutovou plochu se zahradními a sadovými úpravami, s možností umístění dětských atrakcí a.t.p.. Možný rozvoj je naznačen v koordinační situaci č.v. C.02. Způsob využití vlastního sportovního zařízení pro obec je patrný z výkresu 03 části D – lajnování hřiště. Je reálná rekreační odbíjené a nohejbalu, minikopané a rekreační hra streetbalu. Řešení zohledňuje možnost aktivního trávení volného času a je v souladu se zájmy obce.

Doba a místo plnění:

## Objednatel požaduje plnění v období od 17.8 do 14.09.2020. Doba plnění je do 30ti dnů od zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemku parc.č. 305/7 k.ú. Slapy nad Vltavou. Přesné určení provede objednatel s vybraným zhotovitelem před započetím prací.

Projektová dokumentace:

PD pro společné územní a stavební řízení byla zpracována v 05/2018 projektantem Ing. Pavlem Bartošem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0008958 (dále jen projektová dokumentace)

Projektová dokumentace je umístěna na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1 .

Příloha č. 1:

Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu (viz dokumenty VŘ)