Obec Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72 IČ: 00241652

Dokumenty výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Zdravotní středisko Slapy stavební úpravy

Část 3 Technická část

Do části 2.  nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6)  uchazeč vloží níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1), případně tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické specifikaci / část 3., DVŘ - technická část /, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název stavby:

Objekt občanské vybavenosti, Slapy č.p. 11, 252 08 Slapy, ZATEPLENÍ OBJEKTU Zdravotního střediska.

Předmět plnění zakázky:

Stavební úpravy objektu občanské vybavenosti č.p. 11 ve Slapech (budova zdravotního střediska) na pozemku p.č. 160 k.ú. Slapy nad Vltavou. Stavba zahrnuje zateplení objektu zdravotního střediska. Součástí této zakázky není úprava kotelny a výměna kotle v uvedeném objektu.

Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby (zejména v části B.2.6 Souhrnné technické zprávy a související výkresové dokumentaci), ve smlouvě o dílo, v příloze č. 1 části 3 DVŘ – výkazu výměr stavby a v příloze č. 2 části 3 DVŘ – rozhodnutí stavebního úřadu Městyse Štěchovice ze dne 24.5.2024.

Základní charakteristika objektu, technické a technologické řešení jednotlivých části

- Stavební řešení:

Zateplení objektu bude provedeno kontaktním fasádním systémem z desek pěnového polystyrenu.

V soklové části objektu a na stěnách do nevytápěných prostor bude použit polystyren XPS v tl.100 mm a na stěnách do vytápěných prostor (cca od úrovně +0,000, podlaha 1.NP) bude použit polystyren EPS v tl.200 mm.

V podkroví objektu bude provedeno zateplení stropu nad 2.NP. Toto zateplení bude provedeno z vrchu, položením vrstvy minerální vlny v tl.240 mm přímo na stávající podlahu podkroví objektu. Minerální vlna bude kladena do dřevěného roštu, tak aby bylo možné provézt nad vrstvu tepelné izolace pochozí záklop s OSB desek.

Při provádění zateplení budou stávající svody hromosvodu umístěny do chrániček tak aby mohly být nově vedeny skrytě ve vrstvě tepelné izolace.

Dešťové svody budou před zateplováním stěn sejmuty a po provedení zateplení opět namontovány na povrch fasády.

Omítka bude použitá silikonová drásaná se zrnitostí 2 mm.

Na soklové části bude použita dekorativní kamínková omítka.

Zateplení ploché střechy nad přístavbou vstupního zádveří na severní straně objektu bude položena vrstva tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl.100 mm a vrstva s PIR desek tl. 100 mm.

Nová střešní krytina na vstupním přístavku bude ze střešní PE folie. Na této ploché střeše pak bude provedena pochozí vrstva z terasových prken do stavitelných terčů.

skladba střešní terasy - terasová prkna do terčů

- dřevoplastové terasové prkno 			25 mm

- podkladový dvojitý rošt 				125 mm

- terč stavitelný pro terasová prkna 			50-100 mm

- přířezy fólie MAPEPLAN TB

- střešní fólie MAPEPLAN TB

- tepelná izolace KINGSPAN Therma TR26 FM 	100 mm

- tepelná izolace EPS 150 100 mm

- hydroizolační vrstva GLASTEK AL 40 MINERAL

- penatrace DEKPRIMER

- vyrovnávací betonová mazanina 			50 mm

- stávající střešní konstrukce

POZN.: stávající plechová krytina bude odstraněna

Ocelový přístřešek u vstupního schodiště a bezbariérová rampa z pororoštů budou před prováděním zateplení fasády demontovány, následně upraveny a opětovně zpětně namontovány.

Prosklené stěny ve schodišti, ze sklobetonových tvárnic budou vybourány a nahrazeny plastovými okny, zasklenými izolačními dvojskly.

- Mechanická odolnost a stabilita:

Při provádění zateplení objektu zdravotního střediska nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

Účel užívání stavby:

| Záměrem stavby nedojde ke změně účelu užívání. Jedná se o změnu stávající stavby. Zateplení objektu bude provedeno dle doporučených opatření PENB. Jedná se o stavbu trvalou. |  |
| --- | --- |

Doba a místo plnění:

## Objednatel požaduje plnění v období do 3 měsíců od zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemku na pozemku p.č. 160, k.ú. Slapy nad Vltavou.

Projektová dokumentace:

Projektová dokumentace pro stavební povolení byla zpracována v 04/2024 generálním projektantem Kontura Praha s.r.o., se sídlem Mezilesní 1051/16, Praha 4, IČ: 28382455 (dále jen projektová dokumentace). Předmětu díla se týká pouze část PD (viz Souhrnná technická zpráva, B.2.6. a související výkresová dokumentace).

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu jsou umístěny spolu s DVŘ na profilu vyhlašovatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1)

Příloha č. 1:

Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu (slepý rozpočet).

Tato příloha je rovněž zařazena na shora uvedeném profilu vyhlašovatele jako samostatný soubor (xls).

Příloha č. 2:

Rozhodnutí stavebního úřadu Městyse Štěchovice Spis. zn.: St.4174/21/So ze dne 24.5.2024.

Tato příloha je rovněž zařazena na shora uvedeném profilu vyhlašovatele jako samostatný soubor (pdf).