Obec Slapy 252 08 Slapy nad Vltavou čp. 72 IČ: 00241652

Dokumenty výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Oprava komunikací v obci Slapy

Část 3 Technická část

Do části 2.  nabídky (viz část 1 DVŘ-Pokyny pro uchazeče – čl. 7.6)  uchazeč vloží níže uvedené znění technické specifikace předmětu smlouvy (Do nabídky není nutné vkládat projektovou dokumentaci stavby, která je umístěna spolu s DVŘ na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1), případně tuto specifikaci dále doplní o návrhy znamenající technická zlepšení k technické specifikaci / část 3., DVŘ - technická část /, která vedou ke zvýšení užitné hodnoty předmětu plnění, či snížení nabídkové ceny při dodržení všech parametrů a technických podmínek dodávky. Uchazeč dále může tuto část nabídky doplnit o atesty, případně jinou dodavatelskou dokumentaci dokumentující kvalitu jeho nabídky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Název stavby:

Oprava komunikací v obci Slapy

Předmět plnění zakázky:

Oprava 3 místních komunikací označených jako:

Lokalita 2 – větev 2 – délka 187,944 m

Lokalita 3 – větev 3 – délka 73,150 m

Lokalita 4 – větev 4 – délka 155,471 m

Předmět zakázky je specifikován v projektové dokumentaci stavby (zejména v technické zprávě a související výkresové dokumentaci), ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1 části 3 DVŘ – výkazu výměr stavby.

Základní charakteristika objektu, technické a technologické řešení opravy komunikací

V projektové dokumentaci je navrženo provedení celého nového kufru vozovek a vjezdů. Vozovky jsou navrženy asfaltové lemované štěrkovou krajnicí šířky 0,5m. V částech, kde jsou masivní podezdívky oplocení a původní vozovka byla zatažena až k oplocení, bude nová vozovka provedena stejně. Půdorysně jsou vozovky navrženy tak, kde byly v současné době, nedochází tedy k rozšiřování zpevněných ploch.

Vjezdy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby stejně jako přístupové chodníčky k vstupním brankám na pozemky. Ve vjezdech je uvažována červená dlažba, na chodníčkách šedá dlažba. Vjezdy jsou lemovány nájezdovými obrubami 150/150/1000mm do betonového lože s boční opěrou a nášlapem 50mm – tím budou stávající vjezdy chráněny proti zatékání dešťových vod na soukromé pozemky. V prahu vjezdu je navržen silniční obrubník 80/250/1000mm do betonového lože s boční opěrou. V případě, že při vybourání stávajících vjezdů bude zachován a nepoškozen stávající betonový práh vjezdu, lze tento obrubník vypustit. Přesný detail kladení obrub ve vjezdu je zakreslen ve výkresové části dokumentace.

Veškeré vybourané materiály budou odváženy na deponii investora do vzdálenosti 1,5km.

V ostatním odkazuje vyhlašovatel na Technickou zprávu projektové dokumentace.

Účel užívání stavby:

| Záměrem stavby nedojde ke změně účelu užívání. Jedná se o stavbu trvalou. |  |
| --- | --- |

Doba a místo plnění:

## Objednatel požaduje plnění v období do 3 měsíců od zahájení stavby. Místem plnění bude stavba umístěná na pozemku na pozemcích:

lokalita 2: 	Pozemek p.č. 117/101, 		k.ú. Slapy nad Vltavou

lokalita 3: 	Pozemek p.č. 34/1,			k.ú. Slapy nad Vltavou

lokalita 4: 	Pozemek p.č. 574 			k.ú. Slapy nad Vltavou,

Pozemky p.č. 799/2 a 781 		k.ú. Přestavlky u Slap

Projektová dokumentace:

Projektová dokumentace pro provedení oprav ze dne 3.1.2025 byla zpracovaná společností LUCIDA s.r.o., se sídlem Marie Cibulkové 34, Praha 4, jako generálním projektantem.

Projektová dokumentace je umístěna spolu s DVŘ na profilu vyhlašovatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-slapy-1)

Příloha č. 1:

Výkaz výměr stavby ke zpracování položkového rozpočtu (slepý rozpočet):

Tyto přílohy jsou rovněž zařazeny na shora uvedeném profilu vyhlašovatele jako samostatné soubory (xls).

Příloha č. 2:

Situační výkresy lokality 2,3,4:

Tyto přílohy jsou rovněž zařazeny na shora uvedeném profilu vyhlašovatele jako samostatné soubory (pdf).