F. Dokumentace  stavby

PODKROVÍ - ZŠ a MŠ Slapy

- STAVEBNÍK:

- Název:					OBEC SLAPY

- IČ:					002 41 652

- Adresa:					Slapy 72

- 252 08 Slapy nad Vltavou

- PROJEKTANT:

- Jméno a příjmení:			František Zemek, DiS.

- Číslo ČKAIT:				0102066 - Pozemní stavby

- Adresa:					TUZE projekt

- Pernerova 294/13

- 186 00 Praha 8 - Karlín

- STAVBA:

- Zákl. charakteristika stavby:		PODKROVÍ - ZŠ s MŠ Slapy, půdní vestavba

- Účel stavby:	Vestavba nové učebny ZŠ a školní družiny s mobilní dělící příčkou, s hygienickým zázemím, s šatnami, se čtyřmi sklady a s úklidovou komorou.

1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

- Nové řešení půdní vestavby nemění vzhled budovy. Nové dispozice podkroví jsou navrženy tak, aby bylo co nejlépe využito daného prostoru a zároveň návrh splňoval veškeré požadavky vedení školy pro nové využití a veškeré normové požadavky pro školské stavby a bezpečný provoz. Záměrem bylo zbudování třídy pro školní družinu, která budou dělitelná, jedné třídy pro výuku žáků základní školy, zbudování jedné šatny a co nejvíce skladů. Velká třída družiny umožní konání hromadných vystoupení pro rodiče v jedné místnosti, což v současné době škola postrádá. Mobilní příčka, na otočných pantech, která je ve své polovině ještě dělitelná, umožňuje rozdělení učebny dle potřeb vyučujícího. Hygienické zázemí je umístěno nad hyg. zázemím v nižších patrech, tím dojde k bezproblémovému napojení na stávající stoupačky rozvodů. Vzniklý prostor nad hygienickým zázemím, bude využíván jako příruční sklad vybavení školy, které je užíváno pouze sezóně.

- Z hlediska konstrukčního bude nejproblematičtější provedení spražené podlahové betonové desky a ostatní vyrovnání podlah betonovými deskami. Konstrukce stěn akustických stěn budou sendvičové z dvou oddílných nosných roštů s izolací z minerální vaty, opláštěny z obou stran Cetris deskou tl. 15 mm a na ní křížem kladenou SDK deskou tl. 12,5 mm. Ostatní příčky budou z Ytong tl. 150 mm a 100 mm. Mobilní příčka bude ze svařovaného rámu s vloženou minerální vatou a bude opláštěna z obou stran Cetris deskou tl. 15 mm a na ní křížem kladenou SDK deskou tl. 12,5 mm. Stávající konstrukce budou opláštěny SDK systémem s dvojitým krytím SDK deskou tl. 12,5 mm. Pod novými příčkami z Ytong tl. 150 mm vedoucích mimo nosné zdivo budou umístěny ocelové profily IPE 160. Strop na hygienickým zázemím bude z IPE 120 po 1,0 m.

1.1.1.  Technická zpráva

  - účel objektu,

- Půdní vestavbou, v budově základní a mateřské školy, vznikne vestavěné podkroví s učebnou pro žáky základní školy (25 žáků), učebna pro školní družinu s dělící příčkou, hygienické zázemí, šatna a sklady.

  - zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Zásada realizace tohoto záměru je splnění veškerých požadovaných norem, předpisů, nařízení, vyhlášek a zákonů k tomuto záměru se vztahujících a dále učebny by měli být světlé, dobře prosvětlené a prostorné, chodba by měla být útulná, jednoduchá, bezpečná, hygienické zázemí odolné, snadno uživatelné a snadno udržovatelné apod.

- Dle §2 odst. (1) písmeno b) a odst. (2) a potažmo §6 odst. (1) písmeno f), vyhlášky 398/2009 Sb. se při návrhu a realizace stavby tato vyhláška uplatňuje. Vzhledem k charakteru stavby a její komplikovanosti z hlediska různorodosti výškových úrovní a půdorysné dispozici domu, lze konstatovat, že ze závažných územně technických i stavebně technických důvodů je vyloučeno se ustanoveními vyhlášky 398/2009 Sb. řídit - viz. §2 odst. (2).

  - kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

- Nová půdní vestavba navyšuje kapacitu základní školy o 25 žáků a zároveň přesouvá výuku školní družiny z 2.NP do 3.NP. Celková užitná plocha stávajícího podkroví je 326,5 m2 a po přestavbě bude užitná plocha podkroví 314,5 m2. Obestavený prostor je 1003,7 m3. Vzhledem k příznivé orientaci školy ke světovým stranám budou učebny dostatečně osvětleny i osluněny přirozeným světlem, budova není zastíněna. Doba oslunění okny jihozápadní fasády je 6:35 hod. dne 1. Března a doba oslunění okny jihovýchodní fasády je 5:35 hod. dne 1. Března - minimální požadavek na oslunění je 90 min. dne 1. Března, tedy navržené řešení je v souladu s požadavky na oslunění.

  - technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

- Zvolené konstrukční řešení podlahové desky je použito zejména proto, aby nová konstrukce byla snadno proveditelná bez rozměrných a hmotných nosných prvků jako jsou například ocelové válcované profily, spřažená konstrukce bude řešena dle návrhu statika.

- Hlavní příčky jsou navrženy s ohledem na akustické požadavky, které podpoří dvojitý oddělený nosný rošt a Cetris deska krytá SDK deskou.

- Ostatní příčky mají funkci pouze dělící a jsou budou zhotoveny z Ytong tl. 150 mm a 100 mm. Příčky tloušťky 150 mm jsou umístěny tam, kde v ní budou vedeny rozvody instalací vodovodu a kanalizace a tam kde jsou odděleny významnější místnosti s velikou výškou stěny.

- Mobilní příčka je navržena dle předpokladu ideálních rozměrů a rovinatosti, ale vlastní realizaci musí předcházet podrobné zaměření skutečných rozměrů a návrh těmto mírám přizpůsobit.

- příprava stoupaček:

- V místech stávajících stoupaček rozvodů vodovodu, kanalizace a elektřiny bude připraveno jejich pokračování tak, aby mohlo dojít k vytvoření betonových desek podlahy, bez nutnosti dodatečného bourání za tímto účelem.

- Konstrukce „hrubých“ podlah:

- Spřažená betonová deska: tento typ konstrukce bude proveden v místech stávajícího prkenného záklopu na dřevěných trámech (část u jihozápadní a jihovýchodní stěny). Přesný a závazný způsob řešení a postupu určuje statik ve své zprávě! Stávající prkenný záklop bude rozebrán. Na stávající nosné trámy bude z boku připevněna lať SM 40/60 a na ně budou osazena zákopová prkna tak, aby jejich horní líc byl v rovině s horním lícem trámu a vznikla jedna velká rovina. Do trámů budou zavrtány a zalepeny ocelové trny dle návrhu statika. Na záklop bude položena PE fólie bránící zatečení betonové směsi před vytvrdnutím. Poté bude osazena nosná výztuž včetně distančních podložek. Před betonáží bude stávající strop v nižším patře podepřen, dle návrhu statika. Na takto připravenou konstrukci bude nanesena betonová vrstva tl. 50 mm, bude vyhlazena a vyrovnána.

- Betonová deska na bednění: tento typ konstrukce nové podlahy bude osazen v severozápadní části podkroví, nad stropem z ocelových válcovaných nosníků. Přesný a závazný způsob řešení a postupu určuje statik ve své zprávě! Na stávající prkenný záklop bude rozprostřena PE fólie proti protečení při betonáži. Na fólii bude osazena navržený výztuž včetně distančních plastových podložek a následně bude vybetonována deska tl. Cca 100 mm - takové tloušťky, aby její horní vyrovnaný a vyhlazený líc bylo o 40 mm níže než líc spřažené betonové desky.

- Betonová deska na zásypu: tento typ konstrukce nové podlahy bude použit v místech nad klenbami, tedy v okolí schodiště a vstupu do podkroví. Přesný a závazný způsob řešení a postupu určuje statik ve své zprávě! Na stávající klenby bude vysypán, zhutněn a urovnán keramzitový zásyp na, který bude rozprostřena PE fólie proti protečení betonové směsi. Na fólii bude osazena navržená výztuž včetně distančních plastových podložek. Pak bude vylita celá betonová deska, která bude vyrovnána a vyhlazena na stejnou úroveň, jako betonová deska na bednění a o 40 mm níže než spřažená betonová deska.

- Roznášecí konstrukce pod příčkami:

- Příčky, které jsou nad podlahovou konstrukcí ze spřažené betonové desky a nad konstrukcí z betonové desky na bednění a zároveň nejsou nad nosnou stěnou, budou postaveny na roznášecí konstrukci z ocelových profilů IPE 160, které budou osazeny na středové zdi a v kapsách obvodových stěn. Profil vedoucí rovnoběžně s trámy bude osazen tak, aby na spodní přírubu bylo možné v rovině opřít zapuštěný prkenný záklop. Profil IPE kolmý k trámům, bude uložen na podélný IPE profil a bude k němu přivařen, na druhém konci bude osazen do kapsy v obvodovém zdivu.

- Konstrukce mobilní příčky:

- Mobilní příčka bude fungovat, jako zavěšené křídlo na závěsech. Přesný a závazný způsob řešení a postupu určuje statik ve své zprávě!  Příčka bude ve své polovině dělena panty tak, aby jí bylo možné složit na půl. Konstrukce příčky bude z ocelového svařovaného rámu s panty osazenými na novém svislém ocelovém nosníku, který bude dole připevněn k betonové vyrovnávací desce na nosném středovém zdivu a nahoře k ocelovému roznášecímu rámu krovu. Konstrukce bude vyplněna izolací z minerální vaty a opláštěna z obou stran Cetris deskou tl. 15 mm a na ní křížem SDK deskou tl. 12,5. Mezi okolními konstrukcemi a křídlem příčky bude všude min. mezera 40 mm. Křídlo příčky se bude dovírat k ocelovému rámu krovu tak, že na rám bude pevně připevněna dvojitá deska stavební překližky na, kterou křídlo dolehne. Na překližku budou, ze strany příčky, připevněny pruhy silikonové okenní izolace a z druhé strany bude opláštěna SDK deskou. Pevné zavření bude pojištěno závlačemi (závorami), které zaskočí do otvorů ve stropě, šikmině a v podlaze. Závlače budou ovládány z výšky do 1,8 m. Tepelnou a akustickou izolaci bude tvořit několik přenosných hranolů s proužky silikonové okenní izolace a vzájemnými zámky na ozub, které se přes závitovou tyč a závit osazený v podlaze osadí k patě příčky.

- Stavba nových příček:

- Na připravenou roznášecí konstrukci z IPE profilů a zarovnané nosné stěny budou postaveny nové příčky. Příčky mezi WC kabinami budou 2,1 m vysoké, nebudou dosahovat až ke stropu. Realizace příček bude provedena dle zásad a zvyklostí stanovených výrobcem, včetně doplňkových tvarovek apod..

- Stavba nového stropu nad hygienickým zázemím:

- Nosnou konstrukci stropu a podlahy pro odkládací prostor nad hygienickým zázemí budou tvořit ocelové profily IPE 120 po 1,2 m. na jejich horní líc budou osazeny dvojitě a křížem OSB desky P + D broušené tl. 20 mm a budou vzájemně prošroubovány. Podhled této konstrukce bude tvořen zavěšeným SDK systémem s deskami SDK Green tl. 12,5. Stropem budou procházet odvětrávací komínky vzduchotechniky a kanalizace a rozvody elektřiny.

- Osazení oken

- Nad rodištěm budou osazena tři nová střešní okna s elektrickým ovládáním otvírání. Osazení oken bude provedeno odborně způsobilou osobou dle návodu výrobce.

- Osazení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, elektřiny, vytápění a vzduchotechniky:

- Vodovod, kanalizace: nové rozvody budou navazovat na stávající stoupačky z nižších pater. Polohy stoupaček a možné způsoby napojení je potřeba ověřit. Problematické bude zřejmě připojení kanalizace umyvadel v učebnách. Rozvody budou především vedeny po podlahové betonové desce, v rámci tloušťky tepelné izolace a podél stěn. Od podlahy budou rozvody vedeny v drážkách stěn. Nové plastové rozvody budou osazeny k tomu odborně způsobilou osobou dle platných norem a zvyklostí a dle návodů výrobce použitého materiálu. Správnost osazení a kvalitu spojů bude stvrzena tlakovou zkouškou vodovodu a zkouškou těsnosti kanalizace.

- Elektřina: kabely budou zejména vedeny po podlahové desce v chráničkách v rámci tloušťky izolace. Ve stěnách budou vedeny v drážkách, nebo pod SDK deskami, obdobně i v šikminách a stropu. Rozvody budou osazeny odborně způsobilou osobou dle platných norem a zvyklostí a dle návodů výrobce použitého materiálu či zařízení. Správnost provedení rozvodů a uvedení do provozu všech spotřebičů bude stvrzeno kladnou revizní zprávou.

- Vytápění: vytápění nově vzniklých prostor bude navazovat na rozvody v nižších podlažích pomocí prodloužení stávajících stoupaček vyvedených do radiátorů, osazenými pod okny, s možností regulace. Rozvody budou vedeny po podlahové desce v ochranné izolaci. Rozvody budou osazeny odborně způsobilou osobou dle platných norem a zvyklostí a dle návodů výrobce použitého materiálu či zařízení (výrobků). Správnost provedení rozvodů a spojů bude ověřena kladnou tlakovou zkouškou a provozní zkouškou.

- Vzduchotechnika: veškerá nová vzduchotechnická zařízení budou osazena s časovým doběhem ovládána automaticky pohybovým senzorem. Odvod vzduchu bude veden nad střechu do systémového komínku, který zamezí zatékání. Rozvody budou osazeny odborně způsobilou osobou dle platných norem a zvyklostí a dle návodů výrobce použitého materiálu či zařízení. Správnost provedení a zapojení rozvodů bude stvrzena revizní zprávou.

- Úprava povrchů nových příček

- Nové příčky z Ytong zdiva budou opatřeny systémovou omítkou s výztužnou tkaninou. Styky nového zdiva se stávajícím, nebo styky s jinými materiály, nebo namáhaná místa budou stabilizovány dvojím přeplátováním výztužné tkaniny v různém směru. Nároží budou opatřena plastovou rohovou lištou.

- V prostorách hygienických zázemí, úklidové komoře a za umyvadly v učebnách bude na stěny osazen keramický obklad na vyztuženou stěrkovou omítkou včetně perlinky a penetrace. Výška obkladu hygienických zázemí a úklidové komory bude k hornímu kraji zárubní, tedy cca 2,0 m. Obklad kolem umyvadla bude do výšky 1,5 m. Kraje a nároží obkladů budou opatřena plastovými ukončovacími lištami.

- Provedení úprav povrchů bude provedeno odborně způsobilou osobou dle platných norem a zvyklostí a dle návodů výrobce použitých materiálů.

- Oprava omítek

- Zadní stěny toalet a část stěny v učebně č. 3.09 je nutné nejprve zbavit stávajících zvětralých a nesoudržných vápenných omítek a na očištěnou stěnu nahodit omítku novou vápeno-cementovou. Po vyzrání jádra omítky bude povrch přeštukován velmi jemným štukem. Omítky budou provedeny odborně dle platných norem a zvyklostí a dle návodů výrobce použitých materiálů.

- Osazení SDK konstrukcí u atik, šikmých stěn a stropu

- Veškeré nové SDK konstrukce budou provedeny systémově s využitím veškerých potřebných doplňků a postupů, které určuje výrobce (např. Knauf). Nosný rošt bude z ocelových profilů CW v rastru po 0,5 m s těsnící páskou ve styku s jinou konstrukcí. Osazený rošt bude vyrovnán a pevně přichycen k podkladu. Na rošt bude osazena parotěsná fólie s lepenými spoji tak, aby nemohlo dojít k průchodu vlhkosti k tepelné izolaci. K roštu budou připevněny dvojitě a křížem SDK desky tl. 12,5 mm, v místech možného namáhání zvýšenou vlhkostí budou použity SDK desky Green. Spáry budou přestěrkovány, vyrovnány a vyhlazeny. Řešení ostění oken bude provedeno dle návodu výrobce oken a SDK systému + parapetní deska (spodní líc ostění) bude proveden z SDK desky Green. Prostupy rozvodů budou provedeny odborně dle norem a zvyklostí. Veškeré přechody mezi konstrukcemi budou přetmeleny trvale pružným tmelem. Spáry u oken budou vyplněny hydrofobním silikonovým tmelem. Pro zavěšení radiátorů bude v konstrukci připraven ztužující prvek.

- Osazení zárubní

- Do otvorů ve zdech budou osazeny typové ocelové zárubně.

- Osazení skladby „čistých“ podlah

- Na očištěné a vyrovnané betonové desky hrubých podlah s rozvody elektřiny, vodovodu a kanalizace, bude položena tepelná a kročejová izolace z polystyrenových desek EPS 150 S. Na podlahu spřaženého stropu budou osazeny desky tloušťky 80 mm, na ostatní plochy desky tloušťky 120 mm tak, aby všude vznikla jedna stejná rovina, vzniknou-li nerovnosti, bude je nutné vybrousit do ideální roviny. Po obvodu stěn místností bude osazen dilatační pásek polystyrenu tl. 15 mm s přesahy. Na vyrovnané desky budou položeny dvě vrstvy OSB desek P+D oboustranně broušené tl. 20 mm, které budou k sobě navzájem došroubované a spáry budou stěrkované a přebroušené do naprosté roviny (plynulosti), poté budou zaříznuty obvodové dilatační pásky. Na takto připravený povrch bude položeno zátěžové PVC světlé barvy (min. tl. 1,4 mm). Po obvodě místností bude osazena koutová podlahová lišta podobné barvy jako PVC.

- Místnosti hygienického zázemí, úklidové komory, šatny a chodby budou provedeny obdobně, jen místo OSB desek budou použity CETRIS desky, které budou opatřeny hydrofobním penetračním nátěrem na, který bude nalepena protiskluzná keramická dlažba světlé barvy. Po obvodě šatny a chodby bude osazen keramický soklík ze stejných keramických dlaždic.

- Malování povrchů stěn

- Veškeré povrchy stěn budou zbaveny prachu a budou vymalovány dvěma nátěry bílé barvy Primalex Polar včetně penetrace. Ocelové zárubně dveří budou natřeny bílou barvou.

- Kompletace, osazení sanity, doplňků a ovladačů a dveří

- Osadit a zkompletovat zařizovací předměty včetně všech doplňků a ovladačů a vnitřních dveří.

- Sanita: WC zavěšená mísa + podmítková splachovací nádržka + ovládací tlačítko 4x, pisoár + automatický splachovač 4x, umyvadlo zapuštěné (lisované) + mísící baterie (Tmax = 45°C) + sifon 6x, umyvadlo + mísící baterie (Tmax = 45°C) + sifon 3x, dávkovač mýdla 6x, odpadkový koš nášlapný 6x, automatický osoušeč rukou 2x, věšák 5x, zrcadlo 6x, dělící stěna mezi pisoáry 3x, výlevka + mísící baterie 1x.

- Dveře: veškeré dveře budou stejné barvy. D1 900/1970 pravé EI30DP1 2x, D2 900/1970 levé EI30DP1 2x, D3 800/1970 pravé EI30DP1 1x, D4 800/1970 levé EI30DP1 1x, D5 800/1970 pravé 2x, D6 800/1970 levé 4x, D7 700/1970 pravé 4x, D8 700/1970 levé 1x.

- Vzduchotechnika: ventilátor úklidová komora min. 50 m3/hod. 1x, ventilátor záchodová předsíň mini. 90 m3/hod. 2x, ventilátor WC min. 150 m3/hod. 2x. Veškeré ventilátory budou s časovým doběhem spouštěny se zapnutím osvětlení, které bude ovládáno pohybovým senzorem.

- Elektro: veškeré osazené zásuvky budou jako dvoj zásuvky. Veškeré ovladače budou v provedení Tango. Osvětlení hygienického zázemí bude ovládáno pohybovými senzory. Osvětlení učeben, chodby, skladů a šatny bude zářivkovými svítidly. Ovládání nových střešních oken nad schodištěm elektrické. Na chodbě bude osazen školní zvonek.

- Další vybavení: učební pomůcky, jako je tabule, nábytek, police apod.

- Úklid

  - tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

- Plášť budovy je stávající a vyhovující vůči tepelně technickým normám, realizací dojde ke zvýšení tepelného odporu zejména osazením SDK opláštěním.

- Nová střešní okna budou zasklena dvojsklem proti hluku a přehřívání, celkový součinitel prostupu tepla celého okna je u = 1,3.

  - způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu,

- Stavba neřeší.

  - vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

- Navržený záměr nemá žádný vliv na životní prostředí, kromě produkce splaškových vod, které budou likvidovány do veřejné kanalizační sítě.

- Dle §2 i §4 i dle přílohy č. I a II, Zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí, navrhovaný záměr nepodléhá posouzení ani zjišťovacímu řízení dle tohoto zákona.

  - dopravní řešení,

- Stavba neřeší - není dopravně napojena.

  - ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

- Stavba neřeší - není pod škodlivými vlivy vnějšího prostředí.

  - dodržení obecných požadavků na výstavbu.

- Stavba dodržuje veškeré požadavky na výstavbu i další požadavky vyplývající z charakteru záměru.

1.1.2.     Výkresová část

viz. Výkresová dokumentace - F.

- Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu a obsahu, dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

- Jakékoliv nové skutečnosti, nebo nejasnosti je nutné konzultovat s projektantem. Při realizaci musí být dodrženy veškeré normové požadavky, veškerá nařízení, zákony a vyhlášky, především technologické postupy výrobců jednotlivých materiálů a výrobků, bezpečnost práce, zejména požárně bezpečnostní řešení a statický posudek aj.. Tato dokumentace je určena ke stavebnímu řízení, realizace stavby bude provedena podle prováděcí dokumentace a bude autorsky dozorována.

.....................................

František Zemek, DiS.