E. Zásady organizace výstavby

PODKROVÍ - ZŠ a MŠ Slapy

- STAVEBNÍK:

- Název:					OBEC SLAPY

- IČ:					002 41 652

- Adresa:					Slapy 72

- 252 08 Slapy nad Vltavou

- PROJEKTANT:

- Jméno a příjmení:			František Zemek, DiS.

- Číslo ČKAIT:				0102066 - Pozemní stavby

- Adresa:					TUZE projekt

- Pernerova 294/13

- 186 00 Praha 8 - Karlín

- STAVBA:

- Zákl. charakteristika stavby:		PODKROVÍ - ZŠ s MŠ Slapy, půdní vestavba

- Účel stavby:	Vestavba nové učebny ZŠ a školní družiny s mobilní dělící příčkou, s hygienickým zázemím, s šatnou, se čtyřmi sklady a s úklidovou komorou.

1.   Technická zpráva

  - Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště,

- Staveniště bude zejména umístěno v podkroví školy. Pro dopravu materiálu do podkroví bude postaven stavební výtah u severního rohu objektu. V blízkosti výtahu bude uskladněn stavební materiál. Při realizaci stavby budou dodrženy veškeré normy a bezpečnostní předpisy. Pro realizaci staveniště nebude nutné provést žádné úpravy. Přístup a příjezd na staveniště je možný zadním vjezdem k dvoru školy.

  - významné sítě technické infrastruktury,

- Stavba bude napojena na stávající rozvody elektřiny a vodovodu. Pro realizaci záměru nedojde k žádné manipulaci, nebo využití významných sítí technické infrastruktury.

  - napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

- Stavba bude napojena na stávající rozvody elektřiny a vodovodu.

  - úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

- Staveniště bude řádně vyhrazeno a označeno a bude na něj omezen vstup osobám nepovolaným. Při dodržení bezpečnostních předpisů a norem a BOZP nedojde k ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob. Stavbou nedojde k omezení pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

  - uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

- Stavbou ani staveništěm nejsou ohroženy veřejné zájmy.

  - řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

- Staveniště bude vybaveno stavebním výtahem a ručním elektrickým nářadím. Pro realizaci stavby nebudou využívány žádné nové, ani stávající objekty, kromě dotčených prostor.

  - popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,

- Stavba neřeší - k realizaci stavby nebude potřeba žádné zařízení ani stavba vyžadující Ohlášení.

  - stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a 591/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění musí být dodržovány předepsané technologie.

  - podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

- Stavbou nebude ohroženo životní prostředí, kromě zvýšené prašnosti a hlučnosti, která bude omezena utěsněním přístupu ze společné chodby v pracovní době.

  - orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

- Stavba bude zahájena do dvou let od povolení stavby a ukončení stavby bude do dvou let od zahájení stavby.

- Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracován, dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb..

- Jakékoliv nové skutečnosti, nebo nejasnosti je nutné konzultovat s projektantem. Při realizaci musí být dodrženy veškeré normové požadavky, veškerá nařízení a zákony, především technologické postupy výrobců jednotlivých materiálů a výrobků, bezpečnost práce, zejména požárně bezpečnostní řešení a statický posudek aj.. Tato dokumentace je určena ke stavebnímu řízení, realizace stavby bude provedena podle prováděcí dokumentace a bude autorsky dozorována.

V Praze 20.2.2013

.....................................

František Zemek, DiS.